宁德市闽东医院荧光内窥镜系统配置及配套服务要求

为保证技术先进性，各厂家提供给我院的荧光内窥镜系统应为符合我院医疗技术水平和学科发展需求的高端机型，并提供参与竞争产品的具体型号、完整的医疗器械注册证书、技术白皮书和推出时间。所提供的产品在硬件和软件技术方面不得低于下述最低要求。

一、内窥镜荧光摄像系统

1、摄像头内置芯片≥3个，分辨率≥1920*1080P，像素≥200万；

2、具有细节增强、色彩增强、暗场增强等模式；

3、摄像主机具有搞清白光、标准荧光、彩色荧光以及多模荧光等模式

4、主机具有妇科模式、肝胆模式以及自定义模式；

5、医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

二、医用内窥镜冷光源

1、冷光源具有可见光和近红外激光灯输出模式；

2、色温4200—6200k，显色指数≥85；

3、光强度可调节；

4、具有待机功能。

三、医用高清监视器

1、分辨率≥1920*1080P；

2、可视范围≥26英寸。

四、腹腔镜

1、具有双光传输和成像功能；

2、工作长度≥320mm；

3、可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；

五、气腹机

1、压力设定范围：5—25mmHg

2、大流量供气，流量2L/min—40L/min，连续可调节；

3、具备二氧化碳气体加热功能；

六、专用台车

1、主体采用碳钢、铝合金以及工程塑料组成；

2、活动式万向支臂，高度可调，360度旋转，可支持安装2个大屏幕显示器；

3、具有独立的电源控制，可对台车上的所有设备进行集中控制。

七、手术辅助启动固定臂系统

1、蛇形多关节金属臂，多角度多方向固定；

2、控制方式气动/手控，单指控制，松指即锁；

3、金属臂长度≥550mm；

4、动力源压力范围0.5-0.7MPa

5、具有安全设置和夹持接口。

八、保修期≥2年。

配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 荧光内窥镜摄像系统 | 1套 |
| 2 | 高清摄像头 | 1套 |
| 3 | 医用内窥镜冷光源 | 1套 |
| 4 | 高清医用液晶显示器 | 1套 |
| 5 | 腹腔内窥镜 | 2套 |
| 6 | 内窥镜消毒盒 | 2套 |
| 7 | 导光束 | 2套 |
| 8 | 专用设备台车 | 1台 |
| 9 | 气腹机 | 1套 |
| 10 | 多功能蛇形气动臂 | 1套 |

1、设备可分别列出该品牌最新型号所有不同规格及配置，并进行相应报价，以便提高企业的竞争实力。
2、若有第三方设备需要注明品牌、规格型号和单价。

3、若有设备配套专用医用耗材及易耗品需报价。